D4.2: CHECKLIST KIỂM TRA THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƯỜNG LĂN ĐƯA VÀO KHAI THÁC

| - Cảng hàng không: ................................................................................ - Khu vực đưa vào khai thác: ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ - Người kiểm tra/Giám sát viên an toàn: +............................................................................. +............................................................................. +............................................................................. | Đánh giá | Giải thích ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
|  | Y | Đáp ứng: Tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | N | Không đáp ứng: Không tuân thủ các các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | F/U | Tiếp tục theo dõi: Tiếp tục được khai thác, nhưng phải có đánh giá, theo dõi và có các hành động khắc phục trong tương lai |
|  | N/A | Không kiểm tra: Nội dung kiểm tra không có cơ sở để đánh giá |

| STT | Căn cứ | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Khuyến cáo/ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A14 3.9.3; 3.9.4 | Chiều rộng đường lăn có đảm bảo phù hợp với loại tàu bay khai thác. |  |  |
| 2 | A14 3.9.5 3.9.6 | Kích thước mở bụng đường lăn có đảm bảo khoảng cách từ mép ngoài bánh càng tàu bay đến mép đường lăn |  |  |
| 3 | A14 3.9.7 | Khoảng cách từ tim đường lăn đến tim đường cất hạ cánh có đảm bảo phù hợp với code sân bay |  |  |
| 4 | A14 3.9.7 | Khoảng cách từ tim đường lăn song song son đến tim đường lăn song song có đảm bảo phù hơp với code sân bay |  |  |
| 5 | A14 3.9.7 | Khoảng cách từ tim đường lăn đến các vật thể có đảm bảo phù hợp với loại tàu bay khai thác trên đường lăn |  |  |
| 6 | A14 3.9.8 | Độ dốc dọc đường lăn có tuân thủ theo tiêu chuẩn |  |  |
| 7 | A14 3.9.11 | Độ dốc ngang đường lăn có tuân thủ theo tiêu chuẩn |  |  |
| 8 | A14 3.9.12; 3.9.13; 3.9.14 | Sức chịu tải đường lăn có đảm bảo phù hợp với loại tàu bay khai thác |  |  |
| 9 | A14 3.10.1; 3.10.2 | Kích thước lề đường lăn có tuân thủ đúng tiêu chuẩn |  |  |
| 10 | A14 3.11.3 | Dải lăn có đảm bảo không tồn tại các vật thể nhô lên khỏi bề mặt dải lăn |  |  |
| 11 | A14 3.11.4 | Dải lăn có được san gạt bằng phẳng không |  |  |
| 12 | A14 3.11.5; 3.11.6 | Độ dốc dải lăn có đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |  |
| 13 | A14 3.12.1 đến 3.12.9 | Có thiết lập các vị trí chờ trên đường lăn để lên đường CHC phù với tiêu chuẩn |  |  |
| 14 | A14 3.12.1 đến 3.12.9 | Vị trí chờ tại khu vực giao điểm giữa các đường lăn có đảm bảo khoảng cách với tim đường lăn |  |  |
| 15 | A14 3.12.1 đến 3.12.9 | Có thiết lập các vị trí chờ tại khu vực giao điểm giữa đường lăn và đường công vụ phù hợp theo tiêu chuẩn |  |  |
| 16 | A14 10.2.1 10.3.2 | Bề mặt đường lăn có đảm bảo không tồn tại FOD |  |  |
| 17 |  | Bề mặt đường lăn có đảm bảo không bị hư hỏng |  |  |
| 18 |  | Đường lăn có được lắp đặt biển báo đầy đủ |  |  |
| 19 |  | Khoảng cách vị trí biển báo và tim đường lăn có đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |  |
| 20 |  | Biển báo đường lăn có đảm bảo quy cách |  |  |
| 21 |  | Biển báo có được phát sáng đảm bảo khai thác vào ban đêm và trong điều kiện tầm nhìn hạn chế |  |  |
| 22 |  | Đường lăn có được lắp đèn tim phù hợp tiêu chuẩn |  |  |
| 23 |  | Đường lăn có được lắp đèn lề phù hợp theo tiêu chuẩn |  |  |
| 24 |  | Sơn tín hiệu tim đường lăn có đảm bảo quy cách về màu sắc, kích thước, phản quang, viền đen |  |  |
| 25 |  | Bán kinh vệt sơn tín hiệu tim đường lăn tại vòng cua có đảm bảo phù hợp với loại tàu bay khai thác |  |  |
| 26 | A14 ATT12 8 | Hệ thống thoát nước đường lăn có được khơi thông đảm bảo khả năng thoát nước |  |  |
| 27 | QCVN 79/2014 2.1.2 | Sơn tín hiệu tăng cường cho tim đường lăn có đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sơn, phản quang, viền đen) |  |  |
| 28 | A14 5.2.10 QCVN 79/2014 2.2 | Sơn tín hiệu đánh dấu vị trí chờ lên đường CHC có đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sơn, phản quang, viền đen) |  |  |
| 29 | QCVN 79/2014 2.2.3 | Sơn tín hiệu dừng chờ trên đường lăn đối với hạ cánh bằng thiết bị ILS có đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sơn, phản quang, viền đen) |  |  |
| 30 | A14 5.2.11 | Sơn tín hiệu vạch dừng chờ trên đường lăn có đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sơn, phản quang, viền đen) |  |  |
| 31 | QCVN 79/2014 2.4 | Sơn tín hiệu cạnh đường lăn có đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sơn, phản quang) |  |  |
| 32 | QCVN 79/2014 2.5 | Có sơn tín hiệu lề đường lăn đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sắc, phản quang) |  |  |
| 33 | QCVN 79/2014 2.6 | Có sơn tín hiệu đóng cửa tại các đường lăn không sử dụng |  |  |
| 34 | A14 5.2.16 | Đường lăn có sơn tín hiệu chỉ dẫn bắt buộc đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sắc, phản quang, viền đen) |  |  |
| 35 | A14 5.2.17 QCVN 79/2014 2.8 | Có sơn tín hiệu biển báo chỉ hướng trên bề mặt đường lăn đảm bảo đúng quy cách (kích thước, màu sắc, phản quang, viền đen) |  |  |
| 36 | A14 5.2.12 | Có sơn tín hiệu đánh dấu vị trí kiểm tra đài VOR |  |  |

GHI CHÚ CỦA GIÁM SÁT VIÊN:

KHUYẾN CÁO: TÊN GIÁM SÁT VIÊN:______________________KÝ TÊN:________________ NGÀY: